阳环（东）建审〔2023〕37号

阳江市生态环境局关于阳东区大沟镇200MW

新型渔光科技现代海洋渔业示范园项目（光伏发电部分）环境影响报告表的批复

阳江市通威渔光科技有限公司：

你公司报批的《阳东区大沟镇200MW新型渔光科技现代海洋渔业示范园项目（光伏发电部分）环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于广东省阳江市阳东区大沟镇沙冈村、赤坎村、花村、新梨村养殖池塘一带（中心地理坐标为：东经112度11分8.059秒，北纬21度51分1.565秒），占地面积约2128530m2，光伏场区总装机容量为200MWp，年平均上网电量约2500000万kW·h，共设置50个发电单元，设550台300kW逆变器，50台3300kVA箱变，全场共设8回集电线路。每台逆变器输出电压为800V三相交流电，通过断路器接到升压变压器低压绕组的一个低压断路器上，经3300kVA箱式变压器升压至35kV高压。将6/7台35kV箱式变压器经 35kV集电线路汇集后，通过高压开关柜接入升压站35kV母线上，35kV母线电压经过主变升压至220kV电压等级接入紧邻的中国能建阳江350MW光伏升压站扩建220kV出线间隔送出。项目总投资100000万元，其中环保投资223.11万元。项目运营期设置16人巡检，光伏场区内不设办公楼、食堂和住宿，配套设施依托升压站场区的设施。

本次环境影响评价只分析光伏场区建设（不包括升压站及输出线路），不涉及渔业养殖改造。项目涉及的有关升压站及输出线路、渔业养殖改造等相关内容，均需要按照国家相关规定，另行完成环境影响评价程序。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，施工场地废水和设备清洗废水经隔油、沉淀处理后，回用于施工场地洒水、降尘，不外排。营运期间，项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水依托升压站场区三级化粪池+一体化处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表一城市绿化、道路清扫用水水质标准限值后，回用于场区绿化，不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，通过设置必要的防尘围挡、堆料场和运输车辆加盖苫布遮盖、及时定期洒水、加强施工机具管理等措施，可有效降低施工扬尘和施工机械废气，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。项目营运期无废气产生，不会对周边大气环境产生影响。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，通过采取禁止午间及夜间施工，选用低噪声机械设备，通过村庄时减速慢行等措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。营运期间，合理布置厂区，尽量选择低噪声型设备并采取基础减振等降噪措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期间，施工人员产生的生活垃圾依托周边村民住宅统一收集并交由环卫部门处理；建筑垃圾可回收部分进行回收，不可回收的收集后运至指定的建筑垃圾堆场内；施工过程对土地清表开挖产生的土石方全部回填。营运期间，项目生产的一般工业固体废物主要为废光伏组件，经收集后定期交由生产厂家回收处理；生活垃圾收集后交环卫部门统一清运。

（五）严格落实生态环境保护措施。施工期间，要合理安排施工计划、施工程序，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。施工活动严格控制在施工作业带内，尽可能减少对地表植被的破坏；施工过程应做到表土单独剥离，分层开挖、分别堆放、分别回填，及时苫盖、恢复植被。项目施工结束后，对场区内施工临时占地和施工活动造成植被破坏的地方采取植被恢复措施和相应的绿化措施，降低项目建设对区域生态环境不利影响。营运期间，结合光伏项目建设的实际情况，在场区内植物稀疏位置栽种原生植物。

（六）严格落实光污染防治措施。通过采取合理布置光伏组件的朝向、选择有反射涂层且封装玻璃经过特殊处理的光伏组件、在光伏区周边种植绿化植物等措施降低项目产生的光污染对周围环境的影响。

（七）严格落实服务期满后生态保护措施。项目服务期满后，按国家相关要求，将对光伏场区生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换，应及时对原有占用地表进行复绿；拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目场区原绿化土地应保留。

（八）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2023年8月17日