阳环（东）建审〔2023〕39号

阳江市生态环境局关于阳江市阳东区顺明五金工艺厂五金制品加工建设项目环境影响报告表

的批复

- 阳江市阳东区顺明五金工艺厂：

- 你公司报批的《阳江市阳东区顺明五金工艺厂五金制品加工建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

- 一、项目位于阳江市阳东区东城镇工业城一区六期已建成厂房内（中心位置坐标为：东经112度01分29.875秒，北纬21度54分48.362秒），占地面积1500m2，建筑面积 1500m2。项目建设内容：1座生产厂房（一层），设置清洗、喷漆生产线、固化、包装等工序，并配套一间办公室。项目建成后主要从事五金制品的加工，年加工五金件约100万件。

- 项目总投资38万元，其中环保投资5万元。

- 本项目营运期定员10人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论和阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳江市阳东区顺明五金工艺厂五金制品加工建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕56号）认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水主要来自清洗废水（使用自来水，不添加清洗剂）、水帘柜废水和员工的生活污水。（1）水帘柜废水经沉淀处理后循环使用，定期捞渣及更换，交由有危废处理资质单位处理，不外排。（2）生活污水经三级化粪池预处理；清洗废水经隔油沉沙池处理达标后，近期暂存于厂内废水暂存池，定期经槽罐车运至广东阳东经济开发区污水处理厂处理，远期待市政污水管网铺设到本项目后，则直接经市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水厂处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）中表1B 级标准的较严值。

- （二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的废气主要为天然气燃烧废气和喷漆、固化工序产生的有机废气。（1）固化工序中天然气燃烧废气经过15m高排气筒DA001排放， SO2、NOx执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值；烟（粉）尘浓度、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑级排放标准。（2）喷漆、固化工序产生的废气收集后经过水帘柜+除雾器+两级活性炭处理装置处理后通过15m高排气筒DA002排放，漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值及无组织排放监控点浓度限值；TVOC 、苯、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值；厂区内无组织VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3厂区内 VOCs无组织排放限值。

- 项目VOCs排放量应控制在0.185t/a（含苯 0.023t/a、二甲苯 0.023t/a）以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在  0.137t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.048t/a以内）。NOx排放量应控制在0.0109t/a以内。

- （三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生的废普通包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为水帘柜废水、油漆废桶及天那水废桶、漆渣和废活性炭，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

- （五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

- 六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2023年9月12日