阳环（东）建审〔2023〕47号

阳江市生态环境局关于阳江市阳东区浩利五金塑胶制品有限公司五金塑料制品制造项目

环境影响报告表的批复

阳江市阳东区浩利五金塑胶制品有限公司：

你公司报批的《阳江市阳东区浩利五金塑胶制品有限公司五金塑料制品制造项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇金田四路东边及霍达七路南边BN-01-12c地块（中心地理坐标：东经112度02分43.159秒，北纬21度55分33.855秒），总占地面积15000.37m2，总建筑面积21264.31m2，主要建设内容包括：生产车间1（1座2层），建筑面积16100.90m2，其中1层为冲压车间、抛光车间、注塑车间、硅胶车间、炼胶车间、水磨车间、热处理车间、焊接车间、原料仓库；2层为装配车间、清洗车间、包装车间、成品仓库；研发楼（1座4层），建筑面积3122.76m2，其中1层为大堂及产品展厅；2层为办公室；3~4层为实验用房及产品展厅；宿舍楼（1座4层），建筑面积1919.75m2，其中包括1层为厨房、食堂；2~4层为员工宿舍。项目建成后主要从事五金刀剪制品及硅胶制品生产，年产五金刀剪1000万件、硅胶制品2000万件。

项目总投资4200万元，其中环保投资30万元。

本项目营运期定员100人，项目设有食堂和宿舍，约100人在厂区内就餐，约20人在厂区住宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论和阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳江市阳东区浩利五金塑胶制品有限公司五金塑料制品制造项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕85号）认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，项目产生的混凝土养护废水、泥浆废水、施工机械及车辆冲洗废水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙产生的地表径流污水等施工废水经隔油池和沉砂池沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准。营运期，项目产生的废水主要为员工生活污水、注塑机设备间接冷却废水、清洗废水、除尘设备废水、喷淋塔废水及水磨废水。（1）厨房污水经隔油隔渣池预处理再与其他生活污水一同经三级化粪池预处理后经市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂处理。（2）注塑机设备间接冷却用水经冷却塔冷却处理后循环使用，定期更换，更换的冷却水通过污水管网排入广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准两者较严值。（3）项目清洗废水定期更换至水磨池沉淀池回用水磨工序。（4）除尘设备废水、喷淋塔废水、水磨废水循环使用，不外排，定期打捞沉渣并带走部分水量。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，项目扬尘经洒水降尘处理，排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。营运期，项目产生的大气污染源主要为抛光工序产生的粉尘、注塑工序注塑成型产生的有机废气（以非甲烷总烃和臭气浓度表征）、硅胶制品中混料粉尘及油压成型、烘烤工序产生的有机废气（以非甲烷总烃和臭气浓度表征）、注塑工序混料粉尘及破碎粉尘、焊接烟尘、厨房油烟。（1）抛光工序产生粉尘采用工位收集方式引至水喷淋装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段二级排放标准及无组织排放限值。（2）注塑工序注塑成型产生的有机废气通过包围型集气罩收集引至“两级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。（3）硅胶制品中混料、油压成型、烘烤工序废气通过包围型集气罩收集引至“两级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。（4）注塑工序混料粉尘及破碎粉尘无组织排放，颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。（5）焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中无组织排放限值。（6）食堂油烟废气经油烟净化器净化处理后，由专用烟道引至15m高排气筒（DA004）排放，执行《饮食业油烟排放标准 (试行) 》（GB18483-2001）中的小型规模标准。项目厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值中两者较严者要求，厂内非甲烷总烃执无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂界臭气无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建厂界二级标准值的要求

项目VOCs排放量应控制在0.224t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.099t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.125t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，项目合理安排好施工时间与施工场所，尽量选用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，同时应采取临时围障措施，施工单位要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期间，项目的建筑废物运送至规定收纳场地进行处置，生活垃圾委托环卫部门处理。营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；废油脂集中收集后交由有相关处理能力的单位定期清运；项目生产过程中产生的硅胶边角料和不合格品、废普通包装物、金属边角料、废磨片、水磨废渣、喷淋废渣、焊渣，为一般固体废物，经统一收集后，定期交由专业回收公司回收处理；注塑工序产生的塑料边角料及不合格品经破碎后回用于注塑工序；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2023年12月5日