阳环（东）建审〔2023〕48号

阳江市生态环境局关于广东骏盛再生资源利用有限公司报废机动车拆解线新建项目

环境影响报告表的批复

广东骏盛再生资源利用有限公司：

你公司报批的《广东骏盛再生资源利用有限公司报废机动车拆解线新建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园赤城五路东广湛公路北地段（中心地理坐标：东经112度5分0.296秒，北纬21度56分48.579秒），总占地面积26977.4平方米，总建筑面积8721.6平方米，报废机动车在厂内有专门区域露天堆放（其中事故车辆和漏油的须室内存放，优先拆解），堆放场面积为5400平方米，其中燃油小车存放场地面积为2268平方米，大车存放场地面积为2160平方米，新能源车存放区面积为972平方米。本项目预计年拆解报废小型燃油汽车6000辆、报废中大型燃油汽车2500辆、报废小型新能源电动汽车1000辆，报废燃油摩托车500辆。项目总投资500万元，其中环保投资150万元。

本项目营运期定员40人，均不在厂区内食宿。本项目实行一天一班制，每班工作8小时，年工作300天。

二、根据《报告表》的评价结论和阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东骏盛再生资源利用有限公司报废机动车拆解线新建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕83号）认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，项目产生的混凝土养护废水、泥浆废水、施工机械及车辆冲洗废水、下雨冲刷浮土和建筑泥沙产生的地表径流污水等施工废水经隔油池和沉砂池沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准。营运期，项目产生的废水主要为员工生活污水、初期雨水及地面清洗废水。项目产生的初期雨水、地面清洗废水收集后经隔油池+油水分离器+絮凝沉淀处理后，汇合经三级化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理，排放废水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准和广东阳东经济开发区污水厂进水标准较严值。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，项目扬尘经洒水降尘处理，排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。营运期，项目产生的大气污染源主要为预处理工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）、剪切工序产生的粉尘、打包工序产生的粉尘、危废仓库产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、物料堆放异味（以臭气浓度表征）。（1）预处理工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）通过在集气罩四周设置软质垂帘将集气罩四周围挡进行收集；剪切工序产生的粉尘通过集气罩进行收集，收集后的颗粒物汇同预处理工序收集的废气一同经“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置进行处理达标后通过15米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。（2）打包工序产生的粉尘通过集气罩进行收集，收集后的颗粒物经布袋除尘器装置进行处理达标后通过15米高排气筒（DA002）排放，颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。（3）危废仓库产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）通过密闭负压管道进行收集，收集后的非甲烷总烃经两级活性炭装置进行处理达标后通过15米高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。（4）物料堆放异味经过加强通风后自然稀释，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩改建厂界标准值二级限值。厂内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3无组织排放特别排放限值要求；无组织粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值。

项目VOCs排放量应控制在0.1943t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0842t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.1101t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，项目合理安排好施工时间与施工场所，尽量选用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，同时应采取临时围障措施，施工单位要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，厂界东、西、北面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类；厂界南面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期间，项目的建筑废物运送至规定收纳场地进行处置，生活垃圾委托环卫部门处理。营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生的难以分离的碎玻璃、橡胶等其他不可利用物、锂电池、布袋除尘器收尘，为一般固体废物，经统一收集后，定期交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废铅蓄电池、废空调制冷剂、废尾气净化催化剂、旧油（废机油、废刹车油、废变速箱油、废液压油等）、废电路板及含多氯联苯废电容器、废含汞部件、废防冻冷却液、废含油抹布及手套、废油、废活性炭、废机动车制动器衬片和污水处理站污泥，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2023年12月5日