阳环（东）建审〔2024〕16号

阳江市生态环境局关于阳江市齐昊工贸有限公司五金塑料硅胶制品生产项目环境影响报告表的批复

阳江市齐昊工贸有限公司：

你公司报批的《阳江市齐昊工贸有限公司五金塑料硅胶制品生产项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

- 项目位于阳江市阳东区东城镇工业小区I3南号 （中心地理坐标：112度1分30.612秒，21度53分21.405秒），占地面积2850.4m2，建筑面积4730m2，主要包括3座生产车间（其中硅胶车间为2层，冲压、注塑车间均为3层），设置冲压、注塑、炼胶、切胶、硫化、装配等主要工序；1栋办公楼（3层）。主要从事五金塑料硅胶制品的生产，年产五金塑料硅胶制品约260吨。

项目总投资300万元，其中环保投资50万元。

本项目营运期定员40人，其中有10人在厂内就餐，均不在厂内住宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，项目主要为设备安装和调试，不设施工人员生活营地，施工人员如厕为依托周边现有设施，不产生生活污水。营运期，项目产生的废水主要来自炼胶、注塑设备冷却废水和员工生活污水。（1）炼胶、注塑设备冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水循环使用，定期补充添加新鲜水，不外排。（2）生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理，废水获得排水许可后排入市政管网由市政污水管网引至阳东经济开发区污水处理厂进行处理，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质标准两者较严值后。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，项目主要为设备安装和调试，不设施工人员生活营地，因此基本无大气污染物产生。营运期，项目产生的废气主要为硅胶制品硫化成型工序、注塑工序产生的有机废气及恶臭（废气以非甲烷总烃表征）和员工食堂油烟。（1）硅胶制品硫化成型工序、注塑工序在单层密闭正压车间，所有开口处，包括人员或物料进出呈正压，无明显泄漏点，生产时门窗全部关闭，硅胶制品硫化成型工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度通过生产设备上方设置的集气罩收集后经两套两级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高的排气筒（DA001）排放，排放的非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5“轮胎企业及其他制品企业炼胶装置”排放限值；注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度通过生产设备上方设置的集气罩收集后经两套两级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高的排气筒（DA002）排放，排放的非甲烷总烃及所用合成树脂对应的大气污染物有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4大气污染物排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值的两者较严值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道（DA003）楼顶排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。厂区内VOCs无组织有机废气执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值。

项目VOCs排放量应控制在0.108t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.048t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.06t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，按照严格规定时间作业，通过设立围蔽设施、合理布置声源较强的设备、采用低声机械等综合措施，减少施工噪声对周边环境的影响。厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期间项目主要为设备安装和调试，不设施工人员生活营地，产生的主要固体废物为各设备普通包装袋，属于一般固体废物，经统一收集后交由专业回收公司回收处理。营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中塑料次品和边角料、硅胶次品和边角料、金属碎屑及边角料、普通废包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废机油及废机油桶、废含矿物油抹布和手套、废活性炭，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2024年12月5日