阳环（东）建审〔2025〕2号

- 阳江市生态环境局关于阳江市凯洋工贸有限

- 公司塑料制品生产项目环境影响报告表的批复

- 阳江市凯洋工贸有限公司：

- 你公司报批的《阳江市凯洋工贸有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

- 一、项目位于阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城七路西边（中心位置坐标为东经112度5分13.016秒，北纬21度57分7.146秒），项目占地面积3980平方米，建筑面积约3980平方米。项目主要建设内容包括：注塑车间（1座1层），建筑面积为2480平方米；包装车间（1座1层），建筑面积为1050平方米；原料仓库（1座1层），建筑面积为450平方米等。主要生产塑料制品，年产塑料菜板80万件和厨房塑料制品40万件。项目总投资80万元，其中环保投资10万元。

- 项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，每天1班制，每班工作8小时，年工作时间为300天。

- 二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水主要为注塑机设备间接冷却废水和员工生活污水。（1）注塑机设备冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水循环使用，定期补充添加新鲜水，不外排。（2）项目产生的生活污水经三级化粪池预处理在获得排水许可后排入市政管网引进广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

- （二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的大气污染源主要为注塑工序有机废气及恶臭（废气以非甲烷总烃表征）、混料粉尘和塑料破碎粉尘（以颗粒物表征）。（1）注塑工序进行封闭生产，生产时车间保持密闭正压，产生的非甲烷总烃、臭气浓度经两套两级活性炭吸附装置处理后，通过两根15m高的排气筒（DA001、DA002）排放，非甲烷总烃及所用合成树脂对应的大气污染物有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4大气污染物排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；厂区内VOCs无组织有机废气执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值。（2）混料粉尘和破碎粉尘经移动性布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值。

- 本项目VOCs排放量应控制在0.0947t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0563t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0384t/a以内）。

- （三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；注塑工序产生的塑料边角料和不合格品经破碎后全部回用于注塑工序；项目生产过程中产生的普通废包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由废旧物资回收公司处理；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废矿物油、经分类收集的废含矿物油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

- （五）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急措施，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

- （六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

- 六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

- 阳江市生态环境局                              2025年1月13日