阳环（东）建审〔2025〕4号

阳江市生态环境局关于阳江市益禾田科技有限公司有机肥生产建设项目环境影响报告表

的批复

阳江市益禾田科技有限公司：

你公司报批的《阳江市益禾田科技有限公司有机肥生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

项目位于阳江市阳东区大沟镇花村村委会那味村头坳背山马山脚（中心位置坐标为东经112度09分15.155秒，北纬21度52分17.521秒），项目占地面积2878平方米，建筑面积2878平方米。建设内容主要以钢结构为主，建设有发酵车间、生产车间、成品仓、原料仓及其他配套附属设施。项目建成后主要从事有机肥制造，年产有机肥约30000吨。

项目总投资100万元，其中环保投资10万元。

本项目营运期定员10人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水主要来自发酵渗滤液、喷淋废水和员工生活污水。项目产生的生活污水经厂区三级化粪池预处理后同发酵渗滤液和喷淋废水一并回用于项目发酵工序，不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的废气主要为各生产工序中产生的颗粒物及恶臭。项目发酵车间为全密闭负压车间，设有混料和发酵工序，产生的废气（以氨、硫化氢及臭气浓度表征）经生物除臭+覆膜隔绝后通过整室负压收集引至生物除臭洗涤塔处理后通过15米高排气筒（DA001）高空排放；生产车间设有破碎、筛分和造粒工序，产生的废气（以颗粒物及臭气浓度表征），通过包围型集气设备收集后引至旋风除尘器处理后在生产车间内无组织排放。有组织排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。厂界无组织排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段厂界无组织监控点浓度限值；氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）中的表1厂界标准值中二级新扩改建标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中收集的粉尘回用于生产；废纳米膜属于一般工业固体废物，由生产厂家进行回收处置；项目生产过程中产生的普通废包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废机油及废机油桶、废含矿物油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年2月8日